| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.6 | Pintura em látex acrílica premium fosca em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 6 | 10,51 | 0,40 | 0,00 | 4,20 | 4,20 |
| 7 | 12,01 | 6,51 | 10,08 | 78,19 | 68,11 |
| 9 | 27,22 | 7,01 | 4,71 | 190,81 | 186,10 |
| 10 | 1,81 | 3,19 | 1,50 | 5,77 | 4,27 |
| 14 | 12,51 | 1,39 | 0,00 | 17,39 | 17,39 |
| 154 - 160 | 5,04 | 1,21 | 0,00 | 6,10 | 6,10 |
| 217 | 1,80 | 1,81 | 0,00 | 3,26 | 3,26 |
| 231 | 1,50 | 1,60 | 0,00 | 2,40 | 2,40 |
| 232 | 1,20 | 1,30 | 0,00 | 1,56 | 1,56 |
| 330 | 2,50 | 1,10 | 0,00 | 2,75 | 2,75 |
| 342 | 2,61 | 3,10 | 0,00 | 8,09 | 8,09 |
| Total |  |  |  |  | 304,23 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.10 | Pintura em látex acrílica econômica fosca, em muros, com duas demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 4 | 1,41 | 3,10 | 1,50 | 4,37 | 2,87 |
| 5 | 1,42 | 3,10 | 0,00 | 4,40 | 4,40 |
| 8 | 27,21 | 3,10 | 0,00 | 84,35 | 84,35 |
| 11 | 3,99 | 1,60 | 0,00 | 3,19 | 3,19 |
| 12 | 4,00 | 1,60 | 0,00 | 3,20 | 3,20 |
| 13 | 4,01 | 1,60 | 0,00 | 6,42 | 6,42 |
| Total |  |  |  |  | 104,43 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5 | Emassamento de parede ou teto externo com massa acrílica com duas demãos |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 4 - 44 | 4,55 | 1,00 | 0,00 | 4,55 | 4,55 |
| Total |  |  |  |  | 4,55 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.8 | Pintura para piso a base de resina acrílica - piso, faixas de demarcação de vagas, PNE, carro forte e similares |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 45 | 0,40 | 1,20 | 0,00 | 0,48 | 0,48 |
| 46 | 0,40 | 1,20 | 0,00 | 0,48 | 0,48 |
| 47 | 0,40 | 1,20 | 0,00 | 0,48 | 0,48 |
| 48 | 10,50 | 0,80 | 0,00 | 4,20 | 4,20 |
| Total |  |  |  |  | 5,64 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.9 | Pintura Automotiva |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 49 | 4,80 | 0,80 | 0,00 | 3,84 | 3,84 |
| 50 | 7,50 | 1,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 |
| 161 - 168 | 0,87 | 0,90 | 0,00 | 0,78 | 2,34 |
| Total |  |  |  |  | 13,69 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.21 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 49 - 56 | 6,00 | M/MÊS |
| 71 - 75 | 6,00 | M/MÊS |
| Total |  | 12,00 M/MÊS |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 57 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| 58 | 0,70 | 0,50 | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| 59 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
| 60 | 1,55 | 1,20 | 0,00 | 0,93 | 0,93 |
| 61 | 1,80 | 0,80 | 0,00 | 0,72 | 0,72 |
| 62 | 3,30 | 1,20 | 0,00 | 3,96 | 3,96 |
| 63 | 1,50 | 5,50 | 0,00 | 8,25 | 8,25 |
| 64 – 70 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 4,50 |
| 169 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 233 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 234 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| 288 - 291 | 0,80 | 2,10 | 0,00 | 1,68 | 5,04 |
| 292 | 0,50 | 0,40 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 293 | 0,50 | 0,60 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 294 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,42 | 0,42 |
| 295 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,42 | 0,42 |
| 323 | 0,50 | 0,60 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 324 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,64 | 0,64 |
| 325 | 0,60 | 0,90 | 0,00 | 0,54 | 0,54 |
| 389 - 392 | 1,13 | 2,10 | 0,00 | 2,37 | 7,11 |
| 393 | 0,18 | 0,20 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 394 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,92 | 0,92 |
| Total |  |  |  |  | 36,33 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.14 | Sinalização externa - substituição de policarbonato e película, inclusive montagem da marca e instalação (para medalhão, bandeira, letreiros, pórticos de acesso e similares) |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 71 | 0,45 | 2,10 | 0,00 | 0,95 | 0,95 |
| 72 | 7,50 | 0,72 | 0,00 | 5,40 | 5,40 |
| Total |  |  |  |  | 6,35 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 71 | 0,45 | 2,10 | 0,00 | 0,95 | 0,09 |
| 72 | 7,50 | 0,72 | 0,00 | 5,40 | 0,54 |
| 90 - 109 | 4,05 | 4,02 | 0,00 | 16,28 | 1,63 |
| 154 - 160 | 5,04 | 1,21 | 0,00 | 6,10 | 0,61 |
| Total |  |  |  |  | 2,87 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.48 | Sinalização visual e tátil no acesso - PLACA 44x18 cm |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 76 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.81 | Luminária tipo tartaruga para uso interno ou externo |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 77 | 1,00 | UN |
| 78 | 1,00 | UN |
| 397 | 1,00 | UN |
| Total |  | 3,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.34 | Lâmpada LED Bulbo ou PAR20 |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 77 | 1,00 | UN |
| 78 | 1,00 | UN |
| 397 | 1,00 | UN |
| Total |  | 3,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.50 | Sensor de presença teto/parede para controle de iluminação, uso geral, com ou sem fotocélula |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 79 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Demolição de contrapiso/argamassa regularizante, isolante ou protetora |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 90 - 109 | 4,05 | 4,02 | 0,00 | 16,28 | 16,28 |
| Total |  |  |  |  | 16,28 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 90 - 109 | 4,05 | 4,02 | 0,00 | 16,28 | 16,28 |
| Total |  |  |  |  | 16,28 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | Impermeabilização de superfície com impermeabilizante flexível à base acrílica |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 90 – 109 | 4,05 | 4,02 | 0,00 | 16,28 | 16,28 |
| Total |  |  |  |  | 16,28 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | Impermeabilização com argamassa polimérica impermeabilizante |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 90 - 109 | 4,05 | 4,02 | 0,00 | 16,28 | 16,28 |
| Total |  |  |  |  | 16,28 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Regularização de base ou contrapiso |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 90 - 109 | 4,05 | 4,02 | 0,00 | 16,28 | 16,28 |
| Total |  |  |  |  | 16,28 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.20 | Ponto de água fria (até 6m) |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 90 - 109 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Impermeabilização com manta asfáltica modificada com polímeros aluminizada |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 110 - 126 | 12,50 | 0,90 | 0,00 | 11,25 | 11,25 |
| Total |  |  |  |  | 11,25 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.11 | Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 128 | 0,60 | 1,10 | 0,00 | 0,66 | 0,66 |
| 129 | 0,61 | 1,10 | 0,00 | 0,67 | 0,67 |
| 130 | 0,76 | 2,80 | 0,00 | 2,13 | 2,13 |
| 131 | 1,05 | 1,30 | 0,00 | 0,68 | 0,68 |
| 132 | 1,05 | 1,30 | 0,00 | 0,68 | 0,68 |
| 133 | 11,51 | 0,50 | 0,00 | 5,76 | 5,76 |
| 134 | 4,70 | 0,25 | 0,00 | 1,18 | 1,18 |
| 135 | 4,70 | 0,25 | 0,00 | 1,18 | 1,18 |
| 136 | 4,70 | 0,25 | 0,00 | 1,18 | 1,18 |
| 137 | 6,51 | 1,60 | 0,00 | 10,42 | 10,42 |
| 201 | 12,80 | 1,58 | 0,00 | 20,22 | 20,22 |
| 202 | 9,71 | 1,60 | 0,00 | 15,54 | 15,54 |
| 226 - 230 | 6,00 | 2,80 | 3,56 | 16,80 | 13,24 |
| 237 | 4,01 | 2,80 | 0,00 | 11,23 | 11,23 |
| 242 | 2,21 | 2,80 | 1,89 | 6,19 | 4,30 |
| 243 | 5,01 | 2,80 | 0,00 | 14,03 | 14,03 |
| 258 | 1,86 | 2,80 | 0,00 | 5,21 | 5,21 |
| 259 | 1,87 | 2,80 | 1,89 | 5,24 | 3,35 |
| 260 | 3,11 | 2,80 | 0,00 | 8,71 | 8,71 |
| 261 | 3,12 | 2,80 | 1,89 | 8,74 | 6,85 |
| 273 | 3,61 | 2,80 | 1,24 | 10,11 | 8,87 |
| 274 | 3,61 | 2,80 | 0,00 | 10,11 | 10,11 |
| 275 | 1,20 | 2,80 | 0,68 | 3,36 | 2,68 |
| 276 | 2,39 | 2,80 | 1,89 | 6,69 | 4,80 |
| 277 | 2,41 | 2,80 | 0,00 | 6,75 | 6,75 |
| 309 | 3,60 | 2,80 | 1,89 | 10,08 | 8,19 |
| 310 | 5,30 | 2,80 | 3,82 | 14,84 | 11,02 |
| 355 | 0,71 | 2,87 | 0,00 | 2,04 | 2,04 |
| 356 | 1,10 | 2,80 | 1,89 | 3,08 | 1,19 |
| 357 | 1,61 | 2,80 | 0,00 | 4,51 | 4,51 |
| 358 | 1,67 | 2,80 | 0,00 | 2,34 | 2,34 |
| 359 | 1,67 | 2,80 | 0,00 | 2,34 | 2,34 |
| 360 | 1,70 | 2,80 | 1,89 | 4,76 | 2,87 |
| 361 | 2,61 | 2,80 | 2,37 | 7,31 | 4,94 |
| 380 | 2,50 | 1,22 | 0,00 | 3,05 | 3,05 |
| 381 | 2,51 | 1,22 | 0,92 | 3,06 | 2,14 |
| 382 | 3,31 | 1,22 | 0,00 | 4,04 | 4,04 |
| 383 | 3,31 | 1,22 | 0,00 | 2,02 | 2,02 |
| Total |  |  |  |  | 211,08 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Demolição manual de forro, inclusive sistema de fixação/tarugamento |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 154 - 160 | 5,04 | 1,21 | 0,00 | 6,10 | 6,10 |
| Total |  |  |  |  | 6,10 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Forro de gesso acartonado, estruturado ou aramado |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 154 - 160 | 5,04 | 1,21 | 0,00 | 6,10 | 6,10 |
| Total |  |  |  |  | 6,10 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 | Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 154 – 160 | 5,04 | 1,21 | 0,00 | 6,10 | 3,05 |
| 231 | 1,50 | 1,60 | 0,00 | 2,40 | 2,40 |
| 232 | 1,20 | 1,30 | 0,00 | 1,56 | 1,56 |
| 363 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 386 | 0,06 | 1,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 388 | 0,06 | 1,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| Total |  |  |  |  | 7,23 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.6 | Piso tátil de borracha - direcional ou alerta (por placa) |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 170 - 185 | 25,00 | UN |
| Total |  | 25,00 UN |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Retirada de piso tátil com limpeza |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 170 - 185 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | 1,50 |
| Total |  |  |  |  | 1,56 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.11 | Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha) |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m) |
| 186 - 196 | 16,00 | 1,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| Total |  |  |  |  | 16,00 |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.24 | Remoção de adesivos e limpeza |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 186 - 196 | 16,00 | 1,00 | 0,00 | 16,00 | 1,60 |
| 240 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,10 |
| Total |  |  |  |  | 1,70 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.6 | Mola de Piso hidráulica - (kit completo-pino, espelho, parafusos, mola, etc. com regulagem) - Substituição/instalação |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 197 | 1,00 | UN |
| 198 | 1,00 | UN |
| 199 | 1,00 | UN |
| Total |  | 3,00 UN |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17 | Retirada ou recolocação de vidro |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m) |
| 197 | 0,90 | 2,10 | 0,00 | 1,89 | 3,78 |
| 198 | 0,90 | 2,10 | 0,00 | 1,89 | 3,78 |
| 199 | 0,90 | 2,10 | 0,00 | 1,89 | 3,78 |
| Total |  |  |  |  | 11,34 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.12 | Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 202 | 2,00 | UN |
| 237 | 4,00 | UN |
| 243 | 2,00 | UN |
| 276 | 2,00 | UN |
| 310 | 1,00 | UN |
| 361 | 1,00 | UN |
| Total |  | 12,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.3 | Ponto elétrico simples - Custos fixos |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 218 | 1,00 | UN |
| 305 | 1,00 | UN |
| 378 | 1,00 | UN |
| Total |  | 3,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.98 | Teclado de senhas digital, para controle de acesso |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 219 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.96 | Manutenção do Sistema de Controle de Acesso |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 219 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.6 | Espelhos / Placas / Tampas |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 220 | 1,00 | UN |
| 221 | 1,00 | UN |
| 222 | 1,00 | UN |
| 223 | 1,00 | UN |
| 224 | 1,00 | UN |
| 337 | 1,00 | UN |
| 344 | 1,00 | UN |
| 396 | 1,00 | UN |
| Total |  | 8,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.43 | Vedações em geral (janelas, portas, pias e similares) |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 235 | 2,00 | UN |
| Total |  | 2,00 UN |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2 | Adesivos padrão BB (ex: remus, estilo, high-tech, nova ambiência, padrão 98 ou similares) com/sem mensagens (segurança, horário da agência, SAA, ou similares.) |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m) |
| 240 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Total |  |  |  |  | 1,00 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.1 | Ponto elétrico duplo - Custos Fixos |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 256 | 1,00 | UN |
| 271 | 1,00 | UN |
| 306 | 1,00 | UN |
| Total |  | 3,00 UN |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14 | Ajuste de Piso Elevado (remoção e recolocação de revestimentos e placas do piso inclusive) |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m) |
| 296 - 304 | 3,60 | 2,40 | 0,00 | 8,64 | 8,64 |
| Total |  |  |  |  | 8,64 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.53 | Quadros elétricos - Manutenção |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 307 | 1,00 | UN |
| 308 | 1,00 | UN |
| 326 | 1,00 | UN |
| 327 | 1,00 | UN |
| 395 | 1,00 | UN |
| Total |  | 5,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.51 | Manutenção / Programação de Quadro de Comando e Automação |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 328 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |

| Itens |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.7 | Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento |  |  |  |  |
| Foto | Comp. (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Subtotal | Total (m²) |
| 332 - 334 | 0,80 | 2,10 | 0,00 | 1,68 | 5,04 |
| 339 - 341 | 0,80 | 2,10 | 0,00 | 1,68 | 5,04 |
| Total |  |  |  |  | 10,08 |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.16 | Desentupimento de Instalações de Esgoto, bacia sanitária e mictórios |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 335 | 2,00 | UN |
| Total |  | 2,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.22 | Válvula de descarga p/ mictório c/ fechamento automático |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 336 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.11 | Ducha higiênica manual cromada |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 343 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.37 | Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 345 | 2,00 | UN |
| Total |  | 2,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.32 | Torneira para banheiro PNE com alavanca para acionamento |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 347 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.5 | Alarme de emergência sem fio para sanitário de PPNE (botoeira/alarme sonoro e visual) |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 348 - 349 | 1,00 | CJ |
| Total |  | 1,00 CJ |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.20 | Sifão flexível |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 350 | 1,00 | UN |
| 353 | 1,00 | UN |
| Total |  | 2,00 UN |

| Itens |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.13 | Engate flexível para água |  |
| Foto | Quantitativo | Unidade |
| 351 | 1,00 | UN |
| Total |  | 1,00 UN |